T-Rex GOLD Power

Karta

Bezpečnostných

Údajov

podľa

nariadenia REACH (ES)

č.

1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ)

č.

2020/878

Odvolacie

číslo:

57120

Dátum vydania: 10.2.2016   Dátum spracovania: 1.9.2021   Nahrádza verziu: 12.4.2021   Znenie: 2.0

# ODDIEL : Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

## 1.1. Identifikátor produktu

Forma produktu 	: Zmes

Obchodné meno                                                            : T-Rex GOLD Power

## 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.2.1. Relevantné identifikované použitia

Hlavná kategória použitia : Spotrebiteľské použitie,Profesionálne použitie Použitie látky/zmesi 	: spojivá

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

## 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Snail s.r.o.

Rastislavova 14

951 41

Slovenská republika

Tel.: 037 6555 841

p.molnar@soudal.sk – www.soudal.sk

## 1 .4. Núdzové telefónne číslo

Číslo pohotovosti 	: +32 14 58 45 45 (BIG)

24h/24h

| Krajina | Organizácia/Spoločnosť | Adresa | Číslo pohotovosti | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slovensko | Národné toxikologické informačné centrum Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie | Limbová 5 833 05 Bratislava | +421 2 54 77 41 66 |  |

# ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

## 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Neklasifikovaný

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie

Na základe našich vedomostí tento produkt nepredstavuje osobitné riziko pod podmienkou dodržania všeobecných pravidiel priemyselnej hygieny.

## 2.2. Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

| EUH vety Dodatkové vety |  | : EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH212 - Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.(Okrem čierneho / hnedého / priehľadného produktu). : Len na odborné použitie. |
| --- | --- | --- |

## 2.3. Iná nebezpečnosť

| Komponent |  |
| --- | --- |
| trimetoxyvinylsilán (2768-02-7) | Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |
| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín (1760-24-3) | Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |
| bis (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebakát (52829-07- 9) | Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |

Zmes neobsahuje látku(-y) zahrnutú do zoznamu, ktorý bol vypracovaný podľa článku č. 59(1) smernice REACH v súlade s kritériami uvedenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) č. 2018/605 preto, lebo má vlastnosti narúšajúce endokrinný systém alebo nie je označená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém

# ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neuplatňuje sa

## 3.2. Zmesi

| Názov | Identifikátor produktu | % | klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] |
| --- | --- | --- | --- |
| trimetoxyvinylsilán | č. CAS: 2768-02-7 č.v ES: 220-449-8 č. Indexu: 014-049-00-0 REACH čís: 01-2119513215- 52 | ≥ 1 – < 5 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalácia:pary), H332 Skin Sens. 1B, H317 |
| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín | č. CAS: 1760-24-3 č.v ES: 217-164-6 REACH čís: 01-2119970215- 39 | ≥ 0.1 – < 1 | Acute Tox. 4 (Inhalácia:prach,hmla), H332 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 STOT SE 3, H335 |
| bis (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebakát | č. CAS: 52829-07-9 č.v ES: 258-207-9 REACH čís: 01-2119537297- 32 | ≥ 0,1 – < 1 | Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361f Aquatic Acute 1, H400 |

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť

| ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Opis opatrení prvej pomoci |  |  |
| Všeobecné opatrenia prvej pomoci | : | V prípade nevoľnosti sa poraďte s lekárom. |
| Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí | : | Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Dýchacie problémy: praďte sa s lekárom/medicínskou službou. |
| Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou | : | Pokožku umyte veľkým množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. |
| Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami | : | Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade pretrvávajúceho podráždenia sa poraďte s očným lekárom. Oči preventívne oplachujte vodou. |
| Opatrenia prvej pomoci po požití | : | Ústa vypláchnite vodou. Pri zdravotných problémoch, volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. |

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Symptomatická liečba.

# ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

## 5.1. Hasiace prostriedky

Vhodný hasiaci prostriedok 	: Rozprašovaná voda. Suchý prášok. Pena. Oxid uhličitý. Nevhodné hasiace prostriedky 	: Žiaden známy.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné produkty rozkladu 	: Možné uvoľnenie toxických dymov.

## 5.3. Rady pre požiarnikov

Ochrana pri hasení požiaru 	: Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Dýchací samostatný izolačný prístroj. Kompletná ochrana tela.

# ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

## 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál

Núdzové plány 	: Vyvetrajte zónu, v ktorej došlo k prevrhnutiu.

6.1.2. Pre pohotovostný personál

Ochranné príslušenstvo 	: Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Pre viac informácií si pozrite časť 8:

"Kontrola expozície/osobná ochrana.".

## 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

| 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie |  |
| --- | --- |
| Pre zadržiavanie | : Zozbierajte uniknutý produkt. |
| Čistiace procesy | : Naberte pevný únik do uzatváracích nádob. Namočené plochy oplachujte veľkým množstvom vody. Zariadenie a odevy po práci vyčisťte. |
| Iné informácie | : Nasiaknuté materiály alebo pevné zvyšky odstráňte v autorizovanom stredisku. |
| 6.4. Odkaz na iné oddiely |  |

Pre viac informácií pozri časť 13.

# ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

## 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 	: Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. Noste individuálne ochranné vybavenie.

zaobchádzanie

Hygienické opatrenia 	: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po každej manipulácii umyť ruky.

| 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility |  |
| --- | --- |
| Podmienky skladovania | : Uchovávať pri okolitej teplote. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. |
| Maximálna doba skladovania | : 1 rok |
| Baliace materiály : Syntetická látka. |  |

1.9.2021 (Dátum spracovania)

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

# ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

## 8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí a biologické medzné hodnoty

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

8.1.2. Monitorovacích postupoch odporúčaných

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

8.1.3. Vznikajú látky znečisťujúce ovzdušie

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 8.1.4. DNEL a PNEC

| trimetoxyvinylsilán (2768-02-7) |  |
| --- | --- |
| DNEL/DMEL (Zamestnanci) |  |
| Dlhodobá - systémové účinky, kožný | 3,9 mg/kg TH/deň |
| Dlhodobá - systémové účinky, inhalácia | 27,6 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (Všeobecnej populácii) |  |
| Akútna - systémové účinky, kožná | 26,9 mg/kg telesnej hmotnosti/deň |
| Akútna - systémové účinky, inhalácia | 93,4 mg/m³ |
| Dlhodobá - systémové účinky,ústný | 0,3 mg/kg TH/deň |
| Dlhodobá - systémové účinky, inhalácia | 18,9 mg/m³ |
| Dlhodobá - systémové účinky, kožný | 7,8 mg/kg TH/deň |
| PNEC (Voda) |  |
| PNEC aqua (sladkej vody) | 0,4 mg/l |
| PNEC aqua (morskej vody) | 0,04 mg/l |
| PNEC aqua (prerušovaný, sladkej vody) | 3,4 mg/l |
| PNEC (Sediment) |  |
| PNEC sediment (sladkej vody) | 1,5 mg/kg váha v surovom stave |
| PNEC sediment (morskej vody) | 0,15 mg/kg váha v surovom stave |
| PNEC (Podlaha) |  |
| PNEC podlaha | 0,06 mg/kg váha v surovom stave |
| PNEC (STP) |  |
| PNEC čistiarne odpadových vôd | 6,6 mg/l |

| bis (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebakát (52829-07-9) |  |
| --- | --- |
| DNEL/DMEL (Zamestnanci) |  |
| Akútna - systémové účinky, inhalácia | 2,82 mg/m³ |
| Dlhodobá - systémové účinky, kožný | 1,6 mg/kg TH/deň |
| Dlhodobá - systémové účinky, inhalácia | 2,82 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (Všeobecnej populácii) |  |
| Dlhodobá - systémové účinky,ústný | 0,4 mg/kg TH/deň |

| bis (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebakát (52829-07-9) |  |
| --- | --- |
| Dlhodobá - systémové účinky, inhalácia | 0,69 mg/m³ |
| Dlhodobá - systémové účinky, kožný | 0,8 mg/kg TH/deň |
| PNEC (Voda) |  |
| PNEC aqua (sladkej vody) | 0,019 mg/l |
| PNEC aqua (morskej vody) | 0,002 mg/l |
| PNEC (Sediment) |  |
| PNEC sediment (sladkej vody) | 29 mg/kg váha v surovom stave |
| PNEC sediment (morskej vody) | 2,9 mg/kg váha v surovom stave |
| PNEC (Podlaha) |  |
| PNEC podlaha | 5,9 mg/kg váha v surovom stave |
| PNEC (STP) |  |
| PNEC čistiarne odpadových vôd | 1 mg/l |

| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín (1760-24-3) |  |
| --- | --- |
| DNEL/DMEL (Zamestnanci) |  |
| Akútna - systémové účinky, kožná | 5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň |
| Akútna - systémové účinky, inhalácia | 260 mg/m³ |
| Akútna - lokálne účinky, inhalácia | 5,36 mg/m³ |
| Dlhodobá - systémové účinky, kožný | 5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň |
| Dlhodobá - systémové účinky, inhalácia | 260 mg/m³ |
| Dlhodobá - lokálne účinky, inhalácia | 0,6 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (Všeobecnej populácii) |  |
| Akútna - systémové účinky, kožná | 17 mg/kg telesnej hmotnosti/deň |
| Akútna - systémové účinky, inhalácia | 50 mg/m³ |
| Akútna - lokálne účinky, inhalácia | 4 mg/m³ |
| Dlhodobá - systémové účinky,ústný | 8 mg/m³ |
| Dlhodobá - systémové účinky, inhalácia | 50 mg/m³ |
| Dlhodobá - systémové účinky, kožný | 2,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň |
| Dlhodobá - lokálne účinky, inhalácia | 0,1 mg/m³ |
| PNEC (Voda) |  |
| PNEC aqua (sladkej vody) | 0,062 mg/l |
| PNEC aqua (morskej vody) | 0,006 mg/l |
| PNEC aqua (prerušovaný, sladkej vody) | 0,62 mg/l |
| PNEC (Sediment) |  |
| PNEC sediment (sladkej vody) | 0,22 mg/kg váha v surovom stave |
| PNEC sediment (morskej vody) | 0,022 mg/kg váha v surovom stave |
| PNEC (Podlaha) |  |
| PNEC podlaha | 0,009 mg/kg váha v surovom stave |
| PNEC (STP) |  |
| PNEC čistiarne odpadových vôd | 25 mg/l |

### 1.9.2021 (Dátum spracovania)

8.1.5. Kontrolné značkovanie

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

## 8.2. Kontroly expozície

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie

Primerané technické zabezpečenie:

Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Symbol(-y) osobných ochranných prostriedkov:

8.2.2.1. Ochrany očí a tváre

Ochrana očí:

Bezpečnostné okuliare

8.2.2.2. Ochrana pokožky

Ochrana pokožky a očí:

Noste vhodný ochranný odev

Ochrana rúk:

Ochranné rukavice

8.2.2.3. Ochrana dýchania

Ochrana dýchania:

V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodný dýchací prístroj

8.2.2.4. Tepelnej nebezpečnosti

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia

Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

# ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

| 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skupenstvo | : | Tuhé |
| Farba | : | Premenlivý. |
| Výzor | : | Pastovitý. |
| Čuch | : | charakteristika. |
| Prah zápachu | : | Nie je dostupné |
| Bod tavenia / oblasť topenia | : | Neuplatňuje sa |
| Bod tuhnutia | : | Nie je dostupné |
| Bod varu | : | Nie je dostupné |
| Horľavosť | : | Neuplatňuje sa |
| Limity výbušnosti | : | Neuplatňuje sa |
| Dolná medza výbušnosti (LEL) | : | Neuplatňuje sa |
| Horná medza výbušnosti (UEL) | : | Neuplatňuje sa |
| Bod vzplanutia | : | > 100 °C |
| Teplota samovznietenia | : | Neuplatňuje sa |
| Teplota rozkladu | : | Nie je dostupné |
| pH | : | Nie je dostupné |
| pH roztok | : | Nie je dostupné |
| Viskozita, kinematický | : | Neuplatňuje sa |
| Rozpustnosť : Nie je dostupné |  |  |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : | Nie je dostupné |
| Tlak pary | : | Nie je dostupné |
| Tlak pary pri 50 °C | : | Nie je dostupné |
| Hustota | : | 1,539 g/cm³ (20°C) |
| Relatívna hustota | : | 1,539 (20°C) |
| Relatívna hustota pár pri 20 °C | : | Neuplatňuje sa |
| Veľkosť častíc | : | Nie je dostupné |
| Rozloženie veľkosti častíc | : | Nie je dostupné |
| Tvar častíc | : | Nie je dostupné |
| Pomer strán častíc | : | Nie je dostupné |
| Stav agregácie častíc | : | Nie je dostupné |
| Stav aglomerácie častíc | : | Nie je dostupné |
| Špecifické povrchové plochy častíc | : | Nie je dostupné |
| Prašnosť častíc | : | Nie je dostupné |
| 9.2. Iné informácie |  |  |

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Koncentrácia VOC 	: < 4,66 % (<71.72 g/l)

# ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt nereaguje za normálnych používateľských podmienok, skladovacích a prepravných podmienok.

10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Žiadna známa nebezpečná reakcia za normálnych užívateľských podmienok.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadna za odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienok (pozri oddiel 7).

10.5. Nekompatibilné materiály

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri normálnych podmienkach skladovania a používania by nemal vznikať žiadny nebezpečný rozkladový produkt.

# ODDIEL 11: Toxikologické informácie

## 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita (perorálna) 	: Neklasifikovaný

Akútna toxicita (dermálna) 	: Neklasifikovaný

Akútna toxicita (inhalačná) 	: Neklasifikovaný

| trimetoxyvinylsilán (2768-02-7) |  |
| --- | --- |
| LD50 orálne potkan | 7120 – 7236 mg/kg telesnej hmotnosti (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| LD50 dermálne králik | 3259 – 3880 mg/kg telesnej hmotnosti (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Female, Converted value, Dermal, 14 day(s)) |

| trimetoxyvinylsilán (2768-02-7) |  |
| --- | --- |
| LC50 Inhalačne - Potkan | 16,8 mg/l (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (vapours), 14 day(s)) |

| bis (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebakát (52829-07-9) |  |
| --- | --- |
| LD50 orálne potkan | 3700 mg/kg telesnej hmotnosti (Equivalent or similar to OECD 423, Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| LD50 dermálne u potkana | > 3170 mg/kg telesnej hmotnosti (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rat, Male / female, Experimental value, Dermal, 14 day(s)) |
| LC50 Inhalačne - Potkan | 0,5 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 weeks (daily, 5 days / week), Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (aerosol), 7 day(s)) |

| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín (1760-24-3) |  |
| --- | --- |
| LD50 orálne potkan | 2295 mg/kg telesnej hmotnosti (EPA OPPTS 870.1100: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| LD50 dermálne králik | > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti (EPA OPPTS 870.7600, 24 h, Rabbit, Male / female, Experimental value, Dermal) |
| LC50 Inhalačne - Potkan | 1,49 – 2,44 mg/l (EPA OPPTS 870.1300: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (aerosol), 14 day(s)) |

| Poleptanie kože/podráždenie kože | : Neklasifikovaný |
| --- | --- |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí | : Neklasifikovaný |
| Respiračná alebo kožná senzibilizácia | : Neklasifikovaný. (Na základe údajov z testov. Kožná senzibilizácia Neklasifikovaný) |
| Mutagenita zárodočných buniek | : Neklasifikovaný |
| Karcinogenita | : Neklasifikovaný. |
| Reprodukčná toxicita | : Neklasifikovaný |

| trimetoxyvinylsilán (2768-02-7) |  |
| --- | --- |
| NOAEL (živočíchy/samčie, F0/P) | 1000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422) |
| NOAEL (živočíchy/samičie, F0/P) | 250 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422) |

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 	: Neklasifikovaný jednorazová expozícia

| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín (1760-24-3) |  |
| --- | --- |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. |

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 	: Neklasifikovaný opakovaná expozícia

| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín (1760-24-3) |  |
| --- | --- |
| LOAEL (kožný,potkan/králik,90 dní) | ≥ Animal: rat |
| NOAEL (ústný,potkan,90 dní) | ≥ 500 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

| Aspiračná nebezpečnosť | : | Neklasifikovaný |
| --- | --- | --- |
| 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti |  |  |

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

# ODDIEL 12: Ekologické informácie

## 12.1. Toxicita

Ekológia - všeobecne

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá

(akútna)

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá

(chronická)

Nie je ľahko rozložiteľná

: Tento produkt sa nepovažuje za toxický pre vodné organizmy a nemá dlhodobé škodlivé účinky v životnom prostredí.

: Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené)

: Neklasifikovaný.

| trimetoxyvinylsilán (2768-02-7) |  |
| --- | --- |
| LC50 - Ryby [1] | 191 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |
| EC50 - Kôrovce [1] | 168,7 mg/l (EU Method C.2, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect) |
| ErC50 riasy | > 89 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| NOEC chronické pre riasy | 89 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |

| bis (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebakát (52829-07-9) |  |
| --- | --- |
| LC50 - Ryby [1] | 4,4 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Lepomis macrochirus, Flow-through system, Fresh water, Experimental value) |
| ErC50 riasy | 0,705 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| NOEC chronické pre riasy | 0,23 mg/l (OECD211, 21d, Daphnia Magna, experimental result) |

| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín (1760-24-3) |  |
| --- | --- |
| LC50 - Ryby [1] | 597 mg/l (EU Method C.1, 96 h, Danio rerio, Semi-static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| EC50 - Kôrovce [1] | 81 mg/l (EU Method C.2, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect) |
| EC50 72h - Riasy [1] | 126 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| ErC50 riasy | 8,8 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Selenastrum capricornutum, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| NOEC chronické pre riasy | 3,1 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Selenastrum capricornutum, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

| trimetoxyvinylsilán (2768-02-7) |  |
| --- | --- |
| Perzistencia a degradovateľnosť | ťažko biologicky odstrániteľný vo vode. |
| bis (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebakát (52 | 829-07-9) |
| Perzistencia a degradovateľnosť | ťažko biologicky odstrániteľný vo vode. |
| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín (1760 | -24-3) |
| Perzistencia a degradovateľnosť | ťažko biologicky odstrániteľný vo vode. |

1.9.2021 (Dátum spracovania)

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

| trimetoxyvinylsilán (2768-02-7) |  |
| --- | --- |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 1,1 (QSAR, KOWWIN, 20 °C) |
| Bioakumulačný potenciál | Nízky potenciál bioakumulácie (Log Kow <4). |

| bis (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebakát (52829-07-9) |  |
| --- | --- |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 0,35 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method, 25 °C) |
| Bioakumulačný potenciál | Nízky potenciál bioakumulácie (Log Kow <4). |

| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín (1760-24-3) |  |
| --- | --- |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | -0,3 (QSAR, 20 °C) |
| Bioakumulačný potenciál | bez biokumulácie. |

## 12.4. Mobilita v pôde

| trimetoxyvinylsilán (2768-02-7) |  |
| --- | --- |
| Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlíka (Log Koc) | 2,811 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value) |
| Ekológia - pôda | Nízky potenciál adsorpcie v pôde. |

| bis (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebakát (52829-07-9) |  |
| --- | --- |
| Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlíka (Log Koc) | 2,89 – 4,2 (log Koc, OECD 106: Adsorption/Desorption Using a Batch Equilibrium Method, Experimental value, GLP) |

| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín (1760-24-3) |  |
| --- | --- |
| Ekológia - pôda | Produkt sa absorbuje do zeme. |

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

| Komponent |  |
| --- | --- |
| trimetoxyvinylsilán (2768-02-7) | Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |
| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín (1760-24-3) | Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |
| bis (2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebakát (52829-07- 9) | Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. |

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

| ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1. Metódy spracovania odpadu |  |  |
| Regionálna legislatíva (odpady) | : Nie sú nebezpečnými odpadmi. |  |
| Metódy spracovania odpadu | : Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade s pokynmi spoločnosti, ktorá je oprávnená na triedenie nebezpečného odpadu. |  |
| Odporúčania na likvidáciu odpadových vôd : Nevyhadzujte do odtoku alebo do životného prostredia. |  |  |
| Ekológia - odpadové materiály | : | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. |
| Európsky katalógový kód pre odpady (CED) | : | 08 04 10 - iné odpadové lepidlá a tesniace materiály než uvedené v 08 04 09 15 01 02 - obaly z plastov |
| ODDIEL 14: Informácie o doprave |  |  |

V súlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

| ADR | IMDG |  | IATA | ADN | RID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo |  |  |  |  |  |
| Nenariadené | Nenariadené |  | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN |  |  |  |  |  |
| Nenariadené | Nenariadené |  | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu |  |  |  |  |  |
| Nenariadené | Nenariadené |  | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené |
| 14.4. Obalová skupina |  |  |  |  |  |
| Nenariadené | Nenariadené |  | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené |
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie |  |  |  |  |  |
| Nenariadené | Nenariadené |  | Nenariadené | Nenariadené | Nenariadené |
| Žiadne ďalšie dostupné informácie |  |  |  |  |  |

## 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Pozemná doprava

Nenariadené

Lodná doprava

Nenariadené

Letecká preprava

Nenariadené

Vnútrozemská preprava

Nenariadené

Železničná doprava

Nenariadené

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Neuplatňuje sa

# ODDIEL 15: Regulačné informácie

## 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

| Zoznam obmedzení EÚ (REACH, príloha XVII) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referenčný kód | Použiteľné pre | Názov alebo opis záznamu |
| 3(a) | trimetoxyvinylsilán | Látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008: Triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F |

### 1.9.2021 (Dátum spracovania)

Neobsahuje látky z REACH

Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH

Neobsahuje žiadne látky, ktoré podliehajú Nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 Európskeho parlamentu a Komisie zo dňa 4. júla 2012, ktoré sa týka vývozu a dovozu nebezpečných chemických látok.

Neobsahuje žiadne látky, ktorá podlieha Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach

Neobsahujte žiadnu látku, ktorá podlieha nariadeniu o uvádzaní na trh a používaní výbušných prekurzorov (EÚ) č. 2019/1148 Európskeho parlamentu a Rade vydaného dňa 20. Júna 2019.

Koncentrácia VOC 	: < 4,66 % (<71.72 g/l)

15.1.2. Národné predpisy

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti

| Zoznam obmedzení EÚ (REACH, príloha XVII) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referenčný kód | Použiteľné pre | Názov alebo opis záznamu |
| 3(b) | trimetoxyvinylsilán | Látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008: Triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10 |
| 40. | trimetoxyvinylsilán | Látky klasifikované ako horľavé plyny kategórie 1 alebo 2, horľavé kvapaliny kategórií 1, 2 alebo 3, horľavé tuhé látky kategórie 1 alebo 2, látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny kategórie 1, 2 alebo 3, samozápalné kvapaliny kategórie 1 alebo samozápalné tuhé látky kategórie 1, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú alebo nenachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. |

# ODDIEL 16: Iné informácie

| Pokyny na zmenu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddiel | Zmenená položka | Zmena | Poznámky |
|  | v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2020/878 |  |  |
| 2.2 |  | Upravené |  |
| 3.2 |  | Upravené |  |

| Skratky a akronymy: |  |
| --- | --- |
| ADN | Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách |
| ADR | Európska dohoda o medzinárodnej preprave o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí |
| ATE | Odhad akútnej toxicity |
| BCF | Faktor biokoncentrácie |
| Biologická limitná hodnota | Biologická limitná hodnota |
| Biologická požiadavka na kyslík | Biochemická spotreba kyslíka (BSK) |
| Chemická spotreba kyslíka | Chemická spotreba kyslíka (CHSK) |
| DMEL | Odvodené hladiny, pri ktorých dochádza k minimálnemu účinku |

## 1.9.2021 (Dátum spracovania)

| Skratky a akronymy: |  |
| --- | --- |
| DNEL | Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom |
| č.v ES | Číslo Európskeho spoločenstva |
| EC50 | Stredná účinná koncentrácia |
| EN | Európska norma |
| IARC | Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny |
| IATA | Medzinárodné združenie leteckých dopravcov |
| IMDG | Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru |
| LC50 | Smrteľná koncentrácia pre 50 % testovanej populácie |
| LD50 | Smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka) |
| LOAEL | Najnižšia hladina, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom |
| NOAEC | Koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku |
| NOAEL | Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku |
| NOEC | Koncentrácia bez pozorovaného účinku |
| OECD | Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj |
| OEL | Limit expozície pri práci |
| PBT | Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky |
| PNEC | Predpokladané koncentrácie, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom |
| RID | Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov |
| KBÚ | Karta Bezpečnostných Údajov |
| STP | čistička odpadových vôd |
| ThOD | Teoretický nárok na kyslík (BThO) |
| TLM | Stredný tolerančný limit |
| VOC | Prchavé organické zlúčeniny |
| č. CAS | Číslo služby Chemical Abstract |
| Nie je špecifikované inak | Nie je špecifikované inak |
| vPvB | Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky |
| ED | Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) |

| Úplné znenie viet H a EUH: |  |
| --- | --- |
| Acute Tox. 4 (Inhalácia:pary) | Akútna toxicita (inhalácia:para) Kategória 4 |
| Acute Tox. 4 (Inhalácia:prach,hmla) | Akútna toxicita (inhalácia:prach,hmlu) Kategória 4 |
| Aquatic Acute 1 | Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1 |
| EUH210 | Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov |
| EUH212 | Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.(Okrem čierneho / hnedého / priehľadného produktu) |
| Eye Dam. 1 | Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1 |
| Flam. Liq. 3 | Horľavé kvapaliny, kategória 3 |
| H226 | Horľavá kvapalina a pary. |

## 1.9.2021 (Dátum spracovania)

| Úplné znenie viet H a EUH: |  |
| --- | --- |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí. |
| H332 | Škodlivý pri vdýchnutí. |
| H335 | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. |
| H361f | Podozrenie z poškodzovania plodnosti. |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy. |
| Repr. 2 | Reprodukčná toxicita, kategória 2 |
| Skin Sens. 1B | Kožná senzibilizácia, kategória 1B |
| STOT SE 3 | Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, podráždenie dýchacích ciest |

Karta bezpečnostných údajov (SDS), EÚ

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.

## 1.9.2021 (Dátum spracovania)

.9.2021 (Dátum spracovania)